# 需求一览表

说明：

本货物需求一览表中的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，不作为特定参数。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 装饰部分 |  |  |  |  |
| 1 | 专业医用成品门(M08238WC) | 1.门扇基层：工厂专业压制成型门扇 2.面层种类、规格：门扇双面贴1.00mm木纹防火板 3.镶嵌品种、规格：铝合金百叶，500*200mm 4.门洞尺寸：800*2380，详见门表施工图 | 扇 | 6 |  |
| 2 | 专业医用成品门(M10238WC) | 1.门扇基层：工厂专业压制成型门扇 2.面层种类、规格：门扇双面贴1.00mm木纹防火板 3.镶嵌品种、规格：铝合金百叶，500*200mm 4.门洞尺寸：1000*2380，详见门表施工图 | 扇 | 1 |  |
| 3 | 专业医用成品门(M08238C3) | 1.门扇基层：工厂专业压制成型门扇 2.面层种类、规格：门扇双面贴1.00mm木纹防火板 3.镶嵌品种、规格：双6mm钢化玻璃观察窗，900*220mm 4.门洞尺寸：800*2380，详见门表施工图 | 扇 | 2 |  |
| 4 | 专业医用成品门(M10238C3) | 1.门扇基层：工厂专业压制成型门扇 2.面层种类、规格：门扇双面贴1.00mm木纹防火板 3.镶嵌品种、规格：双6mm钢化玻璃观察窗，900*220mm 4.门洞尺寸：1000*2380，详见门表施工图 | 扇 | 24 |  |
| 5 | 专业医用成品门(SM15238C3) | 1.门扇基层：工厂专业压制成型门扇 2.面层种类、规格：门扇双面贴1.00mm木纹防火板 3.镶嵌品种、规格：双6mm钢化玻璃观察窗，850*230mm 4.门洞尺寸：1500*2380，详见门表施工图 | 扇 | 3 |  |
| 6 | 成品铝合金边框钢化玻璃电动脚感平移门 DDPYM15256 | - 门洞尺寸：1500*2560mm 2.玻璃品种、厚度:双层6mm透明钢化玻璃 - 3.具体做法详见门表施工图 4.五金配件：电动门专用电机轨道系统、脚感应器、感应防夹装置 | 樘 | 3 |  |
| 7 | 成品铝合金边框钢化玻璃电动脚感气密平移门 DDPYM15256 | - 门洞尺寸：1500*2560mm 2.玻璃品种、厚度:双层6mm透明钢化玻璃 - 3.具体做法详见门表施工图 4.五金配件：电动门专用电机轨道系统、脚感应器、感应防夹装置 | 樘 | 2 |  |
| 8 | 成品铝合金边框钢化玻璃电动脚感气密平移门 DDGZM10256 | - 门洞尺寸：1000*2560mm 2.玻璃品种、厚度:双层6mm透明钢化玻璃 - 3.具体做法详见门表施工图 4.五金配件：电动门专用电机轨道系统、脚感应器、感应防夹装置 | 樘 | 3 |  |
| 9 | 医用自动门系统 DDM08238C3 | - 门扇：医用成品门扇(防火板饰面) 2.面层种类、规格：门扇双面贴1.00mm木纹防火板 - 门洞尺寸：800*2380，详见施工图的门窗 - 4.五金配件：电动门专用电机轨道系统、脚感应器、感应防夹装置 | 樘 | 1 |  |
| 10 | 医用自动门系统 DDSM15238C3 | - 门扇：医用成品门扇(防火板饰面) 2.面层种类、规格：门扇双面贴1.00mm木纹防火板 - 门扇内嵌：双6mm钢化玻璃观察窗850*230mm - 门洞尺寸：1500*2380，详见施工图的门窗 - 5.五金配件：电动门专用电机轨道系统、脚感应器、感应防夹装置 | 樘 | 2 |  |
| 11 | 医用自动气密门系统 DDSM15238C3 | - 门扇：医用成品门扇(防火板饰面) 2.面层种类、规格：门扇双面贴1.00mm木纹防火板 - 门扇内嵌：双6mm钢化玻璃观察窗850*230mm - 门洞尺寸：1500*2380，详见施工图的门窗 - 5.五金配件：电动门专用电机轨道系统、脚感应器、感应防夹装置 | 樘 | 1 |  |
| 12 | 防火门墙体内镀锌方通架固定 | - 施工部位：手动推拉门、电动推拉门墙体位置 2.与楼板加固材料种类、规格:L40*40*4mm镀锌角码,φ8膨胀螺栓固定，焊接处油防锈漆 - 与楼板加固材料种类、规格:40*60*2.0镀锌方通 - 其他加固材料种类、规格:14#镀锌槽钢，焊接处油防锈漆 - 5.具体做法详见施工图 | 樘 | 35 |  |
| 13 | 门套木基层 | 1.型号、尺寸：350mm宽门套 2.基层材料种类：18mm防火阻燃板找平，15mm防火阻燃板基层 3.基层防护材料：基层板刷防水漆两遍、防火涂料两遍 4.具体做法详见门表图 | m | 231.60 |  |
| 14 | 一体成型电解板钢门套 | 1.型号、尺寸：350mm宽门套 2.材料品种、规格：一体成型钢板窗套由1.2mm厚电解钢板制作 3.面层防护材料：面层做环保固化粉静电喷塑处理 | m | 231.60 |  |
| 15 | 成品铝合金门套 | - 门框材质：2.0mm厚铝合金专用型材门套 - 2.具体做法详见施工门表图 | m | 49.12 |  |
| 16 | 钢化玻璃固定窗 | 1.施工部位：四人间 2.材料品种、规格：8mm钢化玻璃固定 3.具体做法详见施工图 | ㎡ | 24.44 |  |
| 17 | 一体成型电解板钢窗套 | 1.施工部位：四人间 2.基层材料种类：阻燃夹板基层 3.材料品种、规格：一体成型电解板钢窗套，面喷氟碳漆处理(颜色与门套一致) 4.规格、尺寸：40+100+40mm5.具体做法详见施工图 | m | 47.30 |  |
| 18 | 谈话窗口造型拉丝不锈钢饰面 | 1.施工部位：注射窗口 2.基层材料种类：阻燃夹板基层 3.材料品种、规格：1.2mm厚304无指纹黑色拉丝不锈钢 4.规格、尺寸：40+100+40mm5.具体做法详见施工图 | m | 5.75 |  |
| 19 | 把手式不锈钢单开门锁 | 1.材料种类、规格:不锈钢，把手L型 | 套 | 44 |  |
| 20 | 不锈钢门磁吸 | 1.材料种类、规格:不锈钢，加厚型 | 个 | 44 |  |
| 21 | 防火板饰面造型直型服务台 | - 施工部位：护士站 2.基层材料种类、规格：18mm阻燃夹板基层 - 3.面层层材料种类、规格：柜体外贴1.00MM防火板饰面，150mm不锈钢装饰板 4.其他材料种类：含导轨等五金配件 5.台柜规格、尺寸：750mm宽*800mm高,详见服务台详图 | m | 5.00 |  |
| 22 | 谈话间防火板饰面造型直型服务台 | - 施工部位：谈话间 2.基层材料种类、规格：18mm阻燃夹板基层 - 3.面层层材料种类、规格：柜体外贴1.00MM防火板饰面，100mm不锈钢装饰板 4.其他材料种类：含导轨等五金配件 5.台柜规格、尺寸：600mm宽*800mm高,详见服务台详图 | m | 1.75 |  |
| 23 | 直型服务台人造石台面 | 1.施工部位：服务台台面 2.材料种类、规格：12mm厚白色人造石造型台面，加厚边 3.规格、尺寸：详见服务台图 | ㎡ | 5.61 |  |
| 24 | 防火板造型饰面衣柜 GT-05 | 1.施工部位：更衣室 2.基层品种：18mm阻燃夹板基层 3.面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边 4.其他材料种类：合页、拉手等五金配件 5.台柜规格、尺寸：550mm宽*2800mm高，详见施工图 | ㎡ | 38.67 |  |
| 25 | 防火板造型饰面衣柜 GT-02 | 1.施工部位：值班室、换鞋更衣间 2.基层品种：18mm阻燃夹板基层 3.面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边 4.其他材料种类：合页、拉手等五金配件 5.台柜规格、尺寸：550mm宽*2800mm高，详见施工图 | ㎡ | 11.20 |  |
| 26 | 防火板造型饰面储物柜 GT-03 | 1.施工部位：通道、ICU大厅 2.基层品种：18mm阻燃夹板基层 3.面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边 4.其他材料种类：合页、拉手等五金配件 5.台柜规格、尺寸：550mm宽*2800mm高，详见施工图 | ㎡ | 8.12 |  |
| 27 | 防火板造型饰面储物柜 GT15/01 | 1.施工部位：ICU大厅 2.基层品种：18mm阻燃夹板基层 3.面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边 4.其他材料种类：合页、拉手等五金配件 5.台柜规格、尺寸：550mm宽*2800mm高，详见施工图 | ㎡ | 2.52 |  |
| 28 | 防火板造型饰面矮柜 GT-06 | - 施工部位：生活区通道、护长办、治疗区等 - 基层品种：18mm阻燃夹板基层 3.面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板 - 其他材料种类：含门铰、夹板条等五金配件 - 5.台柜规格、尺寸：600mm宽*800mm高,详见施工图 | m | 32.01 |  |
| 29 | 防火板造型饰面矮柜 GT-13/03 | - 施工部位：生活区通道、护长办、治疗区等 - 基层品种：18mm阻燃夹板基层 3.面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板 - 其他材料种类：含门铰、夹板条等五金配件 - 5.台柜规格、尺寸：600mm宽*800mm高,详见施工图 | m | 15.15 |  |
| 30 | 防火板造型饰面配药矮柜 GT-07 | - 施工部位：配药间 2.基层品种：18mm防火阻燃基层 3.面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板 4.其他材料种类：含门铰、夹板条等五金配件 - 5.台柜规格、尺寸：750mm宽*820mm高,详见施工图 | m | 8.75 |  |
| 31 | 矮柜人造石台面 | 1.施工部位：矮柜台面 2.材料种类、规格：12mm厚人造石造型台面，加厚边 | ㎡ | 42.01 |  |
| 32 | 防火板造型饰面吊柜 GT-04 | - 施工部位：学习室、用餐间、配药室、治疗区 - 基层品种：18mm阻燃夹板基层 3.面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板 4.其他材料种类：含门铰、夹板条等五金配件 - 5.台柜规格、尺寸：400mm宽*1300mm高,详见施工图 | m | 15.68 |  |
| 33 | 防火板饰面造型资料柜 GT-01 | - 施工部位：主任办、护长办、医生办 2.基层品种：9mm阻燃夹板、18mm阻燃夹板基层 - 面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边 4.材料种类、规格：铝合金边框5mm透明玻璃柜门 - 5.其他材料种类：合页、拉手等五金配件 6.台柜规格、尺寸：400mm宽,高2800mm,详见施工图 | ㎡ | 12.04 |  |
| 34 | 防火板造型饰面鞋柜 GT-10 | 1.施工部位：换鞋间 2.基层品种：18mm阻燃基层 3.面层种类、规格：柜体贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边 4.规格、尺寸：400mm宽*2800mm高 | ㎡ | 14.73 |  |
| 35 | 防火板造型饰面造型换鞋凳 GT-10 | 1.施工部位：换鞋间 2.基层品种：18mm阻燃夹板基层 3.面层种类、规格：柜体贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边 4.规格、尺寸：400mm宽*400mm高 | m | 3.74 |  |
| 36 | 工作台 GT-09 | - 施工部位：ICU 2.龙骨材料种类、规格：30*40*2.0mm镀锌方通 - 基层材料种类、规格：18mm阻燃夹板基层 - 底部面层材料种类、规格：面贴1.00MM木纹防火板 - 5.面层材料种类、规格：人造石台面 6.工作台规格、尺寸：800mm高,详见施工图 | m | 4.40 |  |
| 37 | 工作台 GT-13/04 | 1.施工部位：四人间、ICU 2.基层材料种类、规格：18mm阻燃夹板基层 3.面层材料种类、规格：人造石台面 4.工作台规格、尺寸：600宽*800mm高,详见施工图 | m | 5.32 |  |
| 38 | 不锈钢饰面矮柜 | - 施工部位：污洗间 2.材料种类：不锈钢柜体、台面、挡水边 3.其他材料种类：铝合金支撑脚等五金配件 - 4.台柜规格、尺寸：600mm宽*820mm高，详见施工图 | m | 2.40 |  |
| 39 | 卫生间人造石洗手台角钢架 | - 施工部位：卫生间 2.基层品种：四周L40*40镀锌角钢架，瓷盆底部底部L40*40镀锌角钢架圆状冷弯固定 - 3.其他种类、规格：橡胶垫固定安装 | m | 2.28 |  |
| 40 | 定制钢制活动抽屉柜 | - 施工部位：护士站 2.三斗不锈钢活动柜，白色漆喷涂饰面，五金配件 - 柜体规格、尺寸：500mm长*400mm宽*610mm高 - 4.其他材料：含滑轮配件 | 个 | 2 |  |
| 41 | 定制不锈钢医疗垃圾桶 | - 施工部位：配药室、治疗室矮柜 2.材料种类、规格：1.0mm厚304拉丝不锈钢，垃圾桶四周1.0mm厚304不锈钢造型收边 - 3.其他材料种类：含垃圾桶侧边手提把手 4.规格、尺寸：500mm长*250mm宽*550mm高 | 个 | 5 |  |
|  | 智能化部分 |  |  |  |  |
|  | 一、综合布线 |  |  |  |  |
| 42 | 标准机柜 | 规格、参数：42U，600*600mm | 台 | 1 |  |
| 43 | 48口网络交换机 | 48口网络交换机 | 台 | 4 |  |
|  | 二、视频安防监控系统 |  |  |  |  |
| 44 | 24口POE交换机 | 24口POE交换机 | 台 | 3 |  |
| 45 | 24路网络硬盘录像机 | 32路 | 台 | 1 |  |
| 46 | 企业级视频存储专用硬盘 | 3.5英寸 4T 7200 128M SATA3 6Gb/S | 台 | 7 |  |
| 47 | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架 | 架 | 1 |  |
|  | 三、出入口控制系统 |  |  |  |  |
| 48 | 门禁管理服务器 | 处理器4核以上，内存16GB，硬盘500GB，千兆网卡 | 台 | 1 |  |
| 49 | 门禁管理软件 | 门禁管理、卡片管理、人员管理、巡查管理、考勤管理、访客管理、资源管 理、告警事件、用户管理、日志搜索 | 套 | 1 |  |
| 50 | 发卡器 | 发卡器 | 台 | 1 |  |
| 51 | 四门门禁控制器 | 控制4门开启等功能,属机箱,配有防拆开关和接线端子,AC220V 输入 | 台 | 1 |  |
| 52 | 电源适配器 | 220V~DC12V | 台 | 1 |  |
| 53 | 门禁控制箱 | 与控制器配套使用,金属材质,带接地装置 | 台 | 1 |  |
| 54 | 刷卡密码门禁机 | 刷卡+按键/Wiegand +485/IP64/适合120及86盒刷卡及密码进门。 安装方式：门外侧距地1.4米嵌墙安装 | 台 | 4 |  |
| 55 | 电锁 | 最大拉力280kg,带门磁信号 门框嵌入安装 | 台 | 4 |  |
| 56 | 出门按钮 | 不锈钢封装,DPDT,可选择瞬间触点或锁定触点方式 安装方式：门外侧距地1.4米嵌墙安装 | 台 | 4 |  |
|  | 四、背景音乐系统 |  |  |  |  |
| 57 | 带前置功放 360W | 360W | 台 | 1 |  |
| 58 | DVD/CD | DVD/CD | 台 | 1 |  |
| 59 | 强插电源 | 带强插功能，当发生火灾时强行切换至火灾广播 | 套 | 1 |  |
| 60 | 报警信号发生器 | 消防信号接入 | 台 | 1 |  |
| 61 | 话筒 | 桌面放置安装 | 台 | 1 |  |
| 62 | 广播机柜 | 规格、参数：8U，黑色 | 台 | 1 |  |
| 63 | 音量控制器 | 参数：6W/70W/110W，带强且功能，信号输入：70~100V，频率响应：8~16KHZ | 台 | 1 |  |
| 64 | 背景音乐扬声器 | 6W，额定功率：3~6W，输入电压：70/100V，频率响应：100~18KHZ 天花吸顶安装 | 个 | 23 |  |
|  | 五、探视系统 |  |  |  |  |
| 65 | 48口网络交换机 | 48口网络交换机 | 台 | 1 |  |
| 66 | 护士站可视对讲主机 | 标准RJ45接口，10.2英寸触摸显示屏，30万像素CMOS，LCD分辨率1024*600功耗：小于9W，网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP内置高清摄像头 安装方式：护士站桌面安装 | 台 | 1 |  |
| 67 | 50寸护士站电子一览表 | 安装方式：护士站墙面距地1.8米安装 | 台 | 1 |  |
| 68 | 病床探视分机 | 标准RJ45接口，免提全双工对讲，2.4米最大张力，1366*768像素，15.6英寸工作电压：DV12-24V，整机功率小于60W，液晶屏接口方式：LVDS，网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP | 台 | 23 |  |
| 69 | 抱箍式支架 | 铝合金和钢材铸造，内置气弹簧，VESA标准安装孔位，支持旋转、倾斜、水平调节显示器 | 个 | 23 |  |
| 70 | 家属探视分机 | 标准RJ45接口，免提全双工对讲，15.6英寸高清液晶显示屏，内置高清摄像头 | 台 | 2 |  |
| 71 | 可视门口机 | 可视门口机 | 台 | 1 |  |
| 72 | 电磁锁 | DC12V输入，工作电流350ma，承受抓力1000kg；通电上锁、磁感应式，单电流，门状态信号NC输出 | 台 | 1 |  |
| 73 | 出门按钮 | 负载电流：1.25A，开关耐压：250VDC，工作电压：100VDC，开关方式：自动复位 安装方式：门外侧距地1.4米嵌墙安装 | 台 | 1 |  |
|  | 暖通部分 |  |  |  |  |
| 74 | 多联式空调室外机 KT-01 | 参数规格：额定制冷量：45.00KW；制冷输入功率：12.80KW；额定制热量：50.00KW；制热输入功率：12.20KW；设备重量：225kg；噪声：57dB；制冷剂：R410A；电压：380V； | 台 | 1 |  |
| 75 | 多联式空调室外机 KT-02 | 参数规格：额定制冷量：101.50KW；制冷输入功率：29.50KW；额定制热量：114.00KW；制热输入功率：28.18KW；设备重量：7200kg；噪声：66dB；制冷剂：R410A；电压：380V；制热输入功率：28.18KW；设备重量：7200kg；噪声：66dB；制冷剂：R410A；电压：380V | 台 | 1 |  |
| 76 | 全新风处理机室外机 KX-01~03 | 参数规格：额定制冷量：28.00KW；制冷输入功率：6.94KW；额定制热量：31.50KW；制热输入功率：6.60KW；设备重量：225kg；噪声：57dB；制冷剂：R410A；电压：380V | 台 | 3 |  |
| 77 | 超薄静音风管式 N-22 | 参数规格：名义制冷量：2.2KW；名义制热量：2.5KW；输入功率：0.054KW；风量：500m3/h；机外静压：30Pa；设备重量：17.5kg；噪声：33dB；电压：220V | 台 | 5 |  |
| 78 | 超薄静音风管式 N-28 | 参数规格：名义制冷量：2.8KW；名义制热量：3.2KW；输入功率：0.054KW；风量：500m3/h；机外静压：30Pa；设备重量：17.5kg；噪声：33dB；电压：220V | 台 | 6 |  |
| 79 | 超薄静音风管式 N-32 | 参数规格：名义制冷量：3.2KW；名义制热量：3.6KW；输入功率：0.055KW；风量：560m3/h；机外静压：30Pa；设备重量：17.5kg；噪声：33dB；电压：220V | 台 | 4 |  |
| 80 | 超薄静音风管式 N-36 | 参数规格：名义制冷量：4.0KW；名义制热量：4.5KW；输入功率：0.054KW；风量：560m3/h；机外静压：30Pa；设备重量：17.5kg；噪声：33dB；电压：220V | 台 | 4 |  |
| 81 | 超薄静音风管式 N-45 | 参数规格：名义制冷量：4.5KW；名义制热量：5.0KW；输入功率：0.077KW；风量：750m3/h；机外静压：30Pa；设备重量：21.5kg；噪声：35dB；电压：220V | 台 | 11 |  |
| 82 | 超薄静音风管式 N-63 | 参数规格：名义制冷量：6.3KW；名义制热量：5.67.1KW；输入功率：0.10KW；风量：920m3/h；机外静压：30Pa；设备重量：21.5kg；噪声：35dB；电压：220V | 台 | 6 |  |
| 83 | 全新风处理机 XF-02 | 参数规格：制冷量：28.0KW；制热量：17.4KW；输入功率：0.70KW；风量：2100m3/h；机外静压：200Pa；设备重量：75kg；噪声：49dB；电压：220V | 台 | 2 |  |
| 84 | 全新风处理机 XF-03 | 参数规格：制冷量：28.0KW；制热量：17.4KW；输入功率：0.79KW；风量：3000m3/h；机外静压：200Pa；设备重量：75kg；噪声：46dB；电压：380V | 台 | 1 |  |
| 85 | 单元式风管机整机 FG25/KG-01 | 参数规格：制冷量：2.50KW；额定制冷功率(W):0.87KW；输入功率：0.054KW；风量：600m3/h；室内机噪声：35dB | 台 | 1 |  |
| 86 | 液晶屏温控器 | 液晶屏温控器 | 个 | 39 |  |
| 87 | 排风机 EAF-01 | 风机类型：管道式离心风机； 参考型号：GDF2.5-6； 参数：风量：1200m3/h；机外余压：200Pa；转速：690rpm；电源：380V-3-50Hz；功率：0.37KW；噪声：56dB(A)；消防：否；风机效率：63%；参考重量：27kg | 个 | 1 |  |
| 88 | 排风机 EAF-02 | 风机类型：管道式离心风机； 参考型号：GDF3.5-8； 参数：风量：3000m3/h；机外余压：400Pa；转速：900rpm；电源：380V-3-50Hz；功率：2.50KW；噪声：63dB(A)；消防：否；风机效率：66%；参考重量：235kg；内置过滤效率F8和H12过滤器 | 个 | 1 |  |
| 89 | 排风机 EAF-03 | 风机类型：管道式离心风机； 参考型号：GDF2.5-6； 参数：风量：1200m3/h；机外余压：200Pa；转速：690rpm；电源：380V-3-50Hz；功率：0.37KW；噪声：56dB(A)；消防：否；风机效率：63%；参考重量：27kg | 个 | 1 |  |
| 90 | 排烟风机 PY-01 | 风机类型：消防高温排烟轴流风机； 参考型号：HTF-I-ANo10； 参数：风量：36500m3/h；全压：750Pa；转速：1450rpm；电源：380V-3-50Hz；功率：11.00KW；噪声：92dB(A)；消防：是；参考重量：300kg | 个 | 1 |  |
| 91 | 管道式静电除尘器 | 参数规格：处理风量：3500m3/h；阻力：25Pa；功率：0.030KW；除尘率：97%；杀菌率：99%；除烟除异味：95% | 台 | 1 |  |
| 92 | 管道式静电除尘器 | 参数规格：处理风量：2500m3/h；阻力：25Pa；功率：0.030KW；除尘率：97%；杀菌率：99%；除烟除异味：95% | 台 | 2 |  |
| 93 | 抗震支吊架 | 抗震支吊架 | 个 | 25 |  |
|  | 电气部分 |  |  |  |  |
| 94 | 吸顶式空气消毒机 | 600*1200*320mm，功率≤100W，通用体积：100m3 | 套 | 15 |  |
| 95 | 在线式UPS(30min) EKSS-60KVA | 在线式UPS(30min) EKSS-60KVA | 套 | 1 |  |

正/副本

报 价 文 件

报价人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签名）

联系电话 ：

日期：  年  月  日

报价函（格式）

致：中鼎誉润工程咨询有限公司

根据钦州市第二人民医院1号楼5楼神经内科NICU病房装修项目-设备询价，项目编号：GXQZ2023-X1-00022-ZDYR，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表报价人（报价单位名称），提交响应文件正本一份，副本二份。

一、报价函；

二、报价表；

三、法定代表然授权委托书；

四、营业执照复印件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按货物需求一览表和报价表，总报价（大写        ）人民币(¥          )，

2、遵照询价邀请函的规定。

3、本报价函连同报价文件，技术规范，报价清单将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

（1） 具有独立承担民事责任的能力；

（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5） 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、我方已详细审核询价文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在报价有效期内撤回报价或者有其他违约行为。

7、同意应贵方要求提供与本报价有关的任何数据或资料。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额 5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1） 提供虚假材料谋取询价采购成交的；

（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3） 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4） 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5） 在询价采购过程中与采购人进行私下协商谈判的；

（6） 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本报价有关的正式通讯地址为：

地址：邮政编号:

电话或传真：

开户名称：

开户银行：

账户：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

报价人盖公章：

报价日期：

注:本表仅供参考，具体由报价人就所报项目内容具体修改填写。

- 报价表（格式）

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 技术参数及性能配置要求 | 单位 | 数量① | 品牌型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价金额大写：人民币（￥：） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价包含全部设备、服务、随配附件、备品备件、工具、辅助材料、货物运抵指定交货地点、安 装调试的各种费用、售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签名：

报价人（公章）：

注:1、本表仅供参考，具体由报价人就所报项目内容具体修改填写。

- 法定代表人授权委托书（格式）

中鼎誉润工程咨询有限公司：

本授权书声明：注册于 （委托单位全称） 的法定代表人代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（询价项目名称）（项目编号：）的报价及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托单位：    （公章）                法定代表人：（签名或盖章）

签发日期：   年   月    日

______________________________________________________________________________________

附： 委托代理人工作单位：                  职务：

身份证号码：                                性别：       年龄：

说明：

1．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．委托代理人根据受权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

三、报价人营业执照副本复印件